JA-180P 无线被动红外探测器

这是一款新无线红外探测器，它可提供1路有线报警输入，探测器本身可作为无线发射器使用。该探测器适用于Jablotron100报警系统。探测范围：12×12m.

该探测器带防宠物功能（选配功能，须更换防宠物型镜片），探测器通过OASIS无线协议与主机通信，采用锂电池供电。

两级灵敏度可调

省电时间可调

4种镜片可选：

标准型：12M*120°

防宠物型：7M*90°

幕帘型：10M*10°

长距离型：25M*25°

- 技术规格

- 电源	类型CR14500, 3.6伏锂电池

- 典型的电池寿命	大约三年 (5分钟的睡眠模式)

- 通讯范围	大约 300m (开阔区域)

- 建议安装高度	2.0 ~2.5 m 相对于水平地面高度

- 探测角度/探测距离	120° / 12 m (标准镜片)

- 安装环境 参照EN 50131-1	室内安装II级.

- 适应温度范围	-10 ~ +40 °C

- 外形尺寸  110×60×55mm

- EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3 classification	2级

- 符合规定	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

- 执行标准	ERC REC 70-03